                                   www.56iq.com

EC83多媒体3G广告一体机控制板
规格书
文档修改历史
	版本
	描述
	日期

	V1.0
	创建
	2013-1-17

	
	
	

	
	
	


目       录
3

第一章 产品概述

3

1.1
概述

3

1.2
特点

4

1.3
外观及接口示意图

5

第二章 基本功能列表

7

第三章 PCB尺寸和接口布局

7

3.1
PCB尺寸图

9

3.2
接口参数说明

14

第四章 电气性能



第1章  产品概述
1.1 概述
EC83板卡集成多媒体解码、液晶驱动、以太网、HDMI、WIFI、3G、摄像头于一体，支持绝大部分当前流行的视频及图片格式解码，支持HDMI/VGA视频输出，双8位的LVDS驱动,可以驱动各种TFT LCD显示屏，大大简化整机系统设计，非常适合于高清网络播放盒，视频广告机和画框广告机. 
1.2 特点
· 高集成度。集成USB/LVDS/以太网/HDMI/WIFI于一体，简化整机设计，可插SD卡.

· 内置PCI-E 3G模块.支持华为、中兴等多种PCI-E 3G模块,更加适合广告一体机的远程维护,节约人工成本.

· 丰富的扩展接口.四个USB接口(两个插针,两个标准USB口),两个可扩展串口,可以满足市场上各种外设的要求.

· 高清晰度。最大支持1080P的解码和各种LVDS信号LCD显示屏.

· 功能齐全。支持横竖屏播放，视频分屏，滚动字幕，定时开关，USB数据导入等功能。
· 管理方便：人性化的播放列表制作软件，便于广告播放管理和控制。播放日志，方便了解播放情况。
1.3 外观及接口示意图
正面：
[image: image1.jpg]CSHEOR G L

Efl
WA

’“*EEJE—.

pﬂ e

("‘» r'wcn
& @ 1

Tl M
S =P en

| b o |
i
RTCHjth

R I

U\ED

EHER  RJ45

o

. DGKYD
KR 138ENL Y

USB#O
KV FE

"‘W’“E\““ \" hn \\ \

o I

-
-
-

) § D edpe E5 | il’ "I [ mm.ru"m't tatn

.E ik

=
“
s
i

- T

‘p

WERLVDSE

HDMI

| m‘-’i@. r.‘!:u‘

-~ EFEE
- : t"l i
i B |
!“'“ Lfk)ir’v

-l!ﬂ’ .
- 2 Ry "

WA

B
e
Lase
7

e B .;
7 e
. ey

h( _':'.v g or

STy Y .
P et

T bl
. -~

BT BRI





反面：
[image: image2.jpg]-
.
.
¢

252,
YODEL BOTI03C
R¥Nno
ATE202-1-26





第2章  基本功能列表
	主要硬件指标

	CPU
	全志A10 , 主频1.0 - 1.5GHz

	内存
	1G(可选)

	内置存储器
	 NAND FLASH 4G(可选)

	解码分辨率
	最高支持1080P

	操作系统
	Android 4.0.3

	播放模式
	支持循环、定时、插播等多种播放模式

	网络支持
	3G、以太网、支持WiFi、无线外设扩展

	视频播放
	支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等

	图片格式
	支持BMP、JPEG、PNG、GIF

	USB2.0接口
	2个USB HOST、2个USB插座

	串口
	2个串口插座

	以太网
	1个，10M/100M自适应以太网

	SD卡
	兼容SD和TF卡

	SATA接口
	支持内置SATA硬盘

	LVDS输出
	1个，可直接驱动50/60Hz液晶屏

	HDMI输出
	1个,支持1080P输出

	音视频输出
	支持CVBS视频输出、左右声道输出,内置双6W功放

	RTC实时时钟
	支持

	定时开关机
	支持

	系统升级
	支持USB升级，网络升级


第3章  PCB尺寸和接口布局
3.1 PCB尺寸图
[image: image3.jpg]25,75 . 2395 21,83 1472 4 1575 | 1L8 | 3315

,
|
= T | 1 Ag T
o ge W e ||
|

126,4

88,7

S0

36HEHk

30,15

i
8

|mw 2 f xoﬁ

825 11,97 68,5





[image: image4.jpg] — un) 8 E— g





PCB：6 层板
尺寸：100.3mm*170mm, 板厚1.6mm

螺丝孔规格：∮3.2mm x 7

3.2 接口参数说明
◆  电源输入接口
	序号
	定义
	属性
	描述

	1
	VCC
	输入
	12V输入

	2
	VCC
	输入
	12V输入

	3
	GND
	地线
	地线

	4
	GND
	地线
	地线


· BAT1 RTC 电池接口
	序号
	定义
	属性
	描述

	1
	RTC
	输入
	3V输入

	2
	GND
	地线
	地线


· 遥控接收接口
	序号
	定义
	属性
	描述

	1
	IR
	输入
	遥控信号输入

	2
	GND
	地线
	地线

	3
	VCC
	电源
	3.3V输出


· 工作指示灯
	序号
	定义
	属性
	描述

	1
	LED_R
	红灯
	待机显示

	2
	VCC
	电源
	3.3V输出

	3
	LED_B
	蓝灯
	工作指示灯


· 背光控制接口
	序号
	定义
	属性
	描述

	1
	VCC
	电源
	12V输出

	2
	VCC
	电源
	12V输出

	3
	BL-EN
	输出
	背光使能控制

	4
	BL-ADJ
	输出
	背光亮度控制

	5
	GND
	地线
	地线

	6
	GND
	地线
	地线


· LVDS接口
	序号
	定义
	属性
	描述

	1
	PVCC
	电源输出
	液晶电源输出，+3.3v/+5V/ +12V可选, 通过J11/J6选择

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	GND
	地线
	地线

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	RXO0-
	输出
	Pixel0 Negative Data (Odd)

	8
	RXO0+
	输出
	Pixel0 Positive Data (Odd)

	9
	RXO1-
	输出
	Pixel1 Negative Data (Odd)

	10
	RXO1+
	输出
	Pixel1 Positive Data (Odd)

	11
	RXO2-
	输出
	Pixel2 Negative Data (Odd)

	12
	RXO2+
	输出
	Pixel2 Positive Data (Odd)

	13
	GND
	地线
	地线

	14
	GND
	地线
	地线

	15
	RXOC-
	输出
	Negative Sampling Clock (Odd)

	16
	RXOC+
	输出
	Positive Sampling Clock (Odd)

	17
	RXO3-
	输出
	Pixel3 Negative Data (Odd)

	18
	RXO3+
	输出
	Pixel3 Positive Data (Odd)

	19
	RXE0-
	输出
	Pixel0 Negative Data (Even)

	20
	RXE0+
	输出
	Pixel0 Positive Data (Even)

	21
	RXE1-
	输出
	Pixel1 Negative Data (Even)

	22
	RXE1+
	输出
	Pixel1 Positive Data (Even)

	23
	RXE2-
	输出
	Pixel2 Negative Data (Even)

	24
	RXE2+
	输出
	Pixel2 Positive Data (Even)

	25
	GND
	地线
	地线

	26
	GND
	地线
	地线

	27
	RXEC-
	输出
	Negative Sampling Clock (Even)

	28
	RXEC+
	输出
	Positive Sampling Clock (Even)

	29
	RXE3-
	输出
	Pixel3 Negative Data (Even)

	30
	RXE3+
	输出
	Pixel3 Positive Data (Even)

	31
	LED+
	输出
	小屏背光正极

	32
	LED-
	输出
	小屏背光负极

	33
	LED+
	输出
	小屏背光正极

	34
	LED-
	输出
	小屏背光负极


· SATA硬盘接口
电源
	序号
	定义
	属性
	描述

	1
	VCC
	输出
	5V输出

	2
	GND
	地线
	GND

	3
	GND
	地线
	GND

	4
	VCC
	输出
	12V输出


数据
	序号
	定义
	属性
	描述

	1
	GND
	地线
	地线

	2
	TXP-SATA
	输入/出
	数据传输+

	3
	TXN-SATA
	输入/出
	数据传输-

	4
	GND
	地线
	地线

	5
	RXN-SATA
	输入/出
	数据读取+

	6
	RXP-SATA
	输入/出
	数据读取-

	7
	GND
	地线
	地线


· 串口*2

	序号
	定义
	属性
	描述

	1
	VCC
	电源
	3.3V输出

	2
	UART-TX
	输入/出
	TX

	3
	UART-RX
	输入/出
	RX

	4
	GND
	地线
	地线


· USB*2

	序号
	定义
	属性
	描述

	1
	VCC
	电源
	5V输出

	2
	DM
	输入/出
	DM

	3
	DP
	输入/出
	DP

	4
	GND
	地线
	地线


· 触摸屏接口*1

	序号
	定义
	属性
	描述

	1
	VCC
	电源
	3.3V输出

	2
	SCK
	输入/出
	I2C时钟

	3
	SDA
	输入/出
	I2C数据

	4
	INT
	输入/出
	中断

	
	GND
	地线
	地线


· 音频接口1(需外接功放)

	序号
	定义
	属性
	描述

	1
	AL
	输出
	音频输出左

	2
	GND
	地线
	地线

	3
	GND
	地线
	地线

	4
	AR
	输出
	音频输出右


· 音频接口2(可直接驱动喇叭)

	序号
	定义
	属性
	描述

	1
	AL
	输出
	音频输出左

	2
	GND
	地线
	地线

	3
	GND
	地线
	地线

	4
	AR
	输出
	音频输出右


· 摄像头接口
	序号
	定义
	属性
	描述

	1
	NC
	NC
	NC

	2
	GND
	地线
	地线

	3
	SDA
	输入/出
	I2C数据

	4
	VDD
	电源
	2.8V

	5
	SCK
	输入/出
	I2C时钟

	6
	RST
	输出
	复位

	7
	VSYNC
	输出
	VSYNC

	8
	STB
	输出
	待机

	9
	HSYNC
	输出
	HSYNC

	10
	VDD
	电源
	1.8V

	11
	VDD
	电源
	2.8V

	12
	D7
	输出
	数据D7

	13
	XCLK
	输出
	XCLK

	14
	D6
	输出
	数据D6

	15
	GND
	地线
	地线

	16
	D5
	输出
	数据D5

	17
	PCLK
	输出
	PCLK

	18
	D4
	输出
	数据D4

	19
	D0
	输出
	数据D0

	20
	D3
	输出
	数据D3

	21
	D1
	输出
	数据D1

	22
	D2
	输出
	数据D2

	23
	NC
	NC
	NC

	24
	SW
	输出
	SW


· 其它一些标准接口以及功能:

	存储接口
	SD/TF卡
	数据存储,最大支持32G

	
	USB*2
	HOST接口,支持数据存储,数据导入,USB鼠标键盘,摄像头,触摸屏等

	以太网接口
	RJ45接口
	支持100M有线网络

	HDMI接口
	标准接口
	支持HDMI数据输出,最大支持1080P

	耳机接口
	标准接口
	3.5mm标准接口

	VGA接口
	标准接口
	支持VGA图像输出

	3G接口
	PCI-E标准接口
	支持华为、中兴等多种PCI-E 3G模块


第4章  电气性能
	项目
	最小
	典型
	最大

	电源电压
	电压
	--
	12
	--

	
	纹波
	--
	--
	50mV

	电源电流(HDMI输出,未接其它外设)
	工作电流
	--
	250mA
	300mA

	
	待机电流
	--
	32mA
	40mA

	
	USB供电电流
	--
	--
	500mA

	电源电流(LVDS)
	工作电流
	视屏而定

	
	待机电流
	

	
	USB供电电流
	--
	--
	500mA

	
	液晶屏供电电流
	--
	--
	1A(5V)/2A(12V)

	环境
	相对湿度
	--
	--
	80%

	
	工作温度
	0℃
	--
	40℃



网址:  www.56iq.com                电话:  0571-28990600                    


