星际56iq数字标牌

EC82多媒体广告一体机控制板

规格书

文档修改历史

| 版本 | 描述 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 创建 | 2013-4-15 |
| V3.2 | 修正 | 2013-6-12 |
| V3.4 | 修正 | 2013-8-9 |

目       录

第一章 产品概述	3

1.1	概述	3

1.2	特点	3

1.3	外观及接口示意图	3

第二章 基本功能列表	5

第三章 PCB尺寸和接口布局	6

3.1	PCB尺寸图	6

3.2	接口参数说明	7

第四章 电气性能	11

# 产品概述

### 概述

EC82A板卡集成多媒体解码、液晶驱动、以太网、HDMI、WIFI、功放于一体，支持绝大部分当前流行的视频及图片格式解码，支持HDMI视频输出，兼容驱动各种TFT LCD显示屏，大大简化整机系统设计，非常适合于高清网络播放盒，视频广告机和画框广告机。

### 特点

- 高集成度。集成USB/LVDS/以太网/HDMI/WIFI于一体，简化整机设计，可插SD卡。

- 高清晰度。最大支持1080P的解码和各种LVDS信号LCD显示屏。

- 自带功放。支持双6W功放。

- 功能齐全。支持横竖屏播放，视频分屏，滚动字幕，定时开关，USB数据导入等功能。

- 管理方便：人性化的播放列表制作软件，便于广告播放管理和控制。播放日志，方便了解播放情况。

### 外观及接口示意图

正面：

# 基本功能列表

| 主要硬件指标 |  |
| --- | --- |
| CPU | 全志A10 , 主频1.0 - 1.5GHz |
| 内存 | 1G DDR3 |
| 内置存储器 | NAND FLASH 4G(可选) |
| 解码分辨率 | 最高支持1080P |
| 操作系统 | Android 4.0.3 |
| 播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 |
| 网络支持 | 以太网，支持WiFi、无线外设扩展 |
| 视频播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 |
| 图片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF等 |
| USB2.0接口 | 2个USB HOST |
| 以太网 | 1个，10M/100M自适应以太网 |
| LVDS输出 | 1个，可直接驱动50/60Hz液晶屏 |
| HDMI输出 | 1个,支持1080P输出 |
| 音视频输入/出 | 支持 CVBS 视频输入，左右声道输出（支持双通道 4R/6W， 8R/3W 喇叭） |
| RTC实时时钟 | 支持 |
| 定时开关机 | 支持 |
| 系统升级 | 支持USB/T卡/网络升级 |

# PCB尺寸和接口布局

### PCB尺寸图

PCB：6 层板

尺寸：87.7*123.8mm, 板厚1.6mm

螺丝孔规格：∮3.2mm x 4

### 接口参数说明

◆  电源输入接口

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VCC | 输入 | 12V 输入 |
| 2 | VCC | 输入 | 12V 输入 |
| 3 | GND | 地线 | 地线 |
| 4 | GND | 地线 | 地线 |
| 5 | VCC | 输入 | 待机 5V 输入 |
| 6 | STB | 输出 | 待机信号输出 |

- BAT1 RTC 电池接口

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RTC | 输入 | 3V输入 |
| 2 | GND | 地线 | 地线 |

- 遥控接收接口

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IR | 输入 | 遥控信号输入 |
| 2 | GND | 地线 | 地线 |
| 3 | VCC | 电源 | 3.3V输出 |

- 工作指示灯

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED_R | 红灯 | 待机显示 |
| 2 | VCC | 电源 | 3.3V输出 |
| 3 | LED_B | 蓝灯 | 工作指示灯 |

- USB插座接口

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | USB-5V | 输出 | 5V输出 |
| 2 | DM | 输入/出 | 数据输入/出 |
| 3 | DP | 输入/出 | 数据输入/出 |
| 4 | GND | 地线 | 地线 |

- 串口插座接口

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VCC-3.3V | 输出 | 3.3V输出 |
| 2 | UART-RX | 输入/出 | 数据输入/出 |
| 3 | UART-TX | 输入/出 | 数据输入/出 |
| 4 | GND | 地线 | 地线 |

- 喇叭插座接口

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OUT-L | 输出 | 喇叭输出 |
| 2 | GND | 地线 | 地线 |
| 3 | GND | 地线 | 地线 |
| 4 | OUT-R | 输出 | 喇叭输出 |

- 视频输出插座接口

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CVBS | 输出 | 视频输出 |
| 2 | GND | 地线 | 地线 |
| 3 | AUDIO-R | 输出 | 音频输出 |
| 4 | AUDIO-L | 输出 | 音频输出 |

- 背光控制接口

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VCC | 电源 | 12V输出 |
| 2 | VCC | 电源 | 12V输出 |
| 3 | BL-EN | 输出 | 背光使能控制 |
| 4 | BL-ADJ | 输出 | 背光亮度控制 |
| 5 | GND | 地线 | 地线 |
| 6 | GND | 地线 | 地线 |

- I/O 控制接口

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | 地线 | 地线 |
| 2 | I/O | 输入/出 | GPIO-1 |
| 3 | I/O | 输入/出 | GPIO-2 |
| 4 | I/O | 输入/出 | GPIO-3 |
| 5 | ADC | 输入/出 | ADC 信号 |
| 6 | VCC | 电源 | 3.3V 输出 |

- VGA 接口

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | 地线 | 地线 |
| 2 | R | 输出 | 视频信号-R |
| 3 | G | 输出 | 视频信号-G |
| 4 | B | 输出 | 视频信号-B |
| 5 | GND | 地线 | 地线 |
| 6 | VS | 输出 | 场同步信号 |
| 7 | HS | 输出 | 行同步信号 |
| 8 | GND | 地线 | 地线 |

- LVDS接口

| 序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVCC | 电源输出 | 液晶电源输出，+3.3V/+5V/ +12V可选, 通过J11/J6选择 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 | GND | 地线 | 地线 |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | RXO0- | 输出 | Pixel0 Negative Data (Odd) |
| 8 | RXO0+ | 输出 | Pixel0 Positive Data (Odd) |
| 9 | RXO1- | 输出 | Pixel1 Negative Data (Odd) |
| 10 | RXO1+ | 输出 | Pixel1 Positive Data (Odd) |
| 11 | RXO2- | 输出 | Pixel2 Negative Data (Odd) |
| 12 | RXO2+ | 输出 | Pixel2 Positive Data (Odd) |
| 13 | GND | 地线 | 地线 |
| 14 | GND | 地线 | 地线 |
| 15 | RXOC- | 输出 | Negative Sampling Clock (Odd) |
| 16 | RXOC+ | 输出 | Positive Sampling Clock (Odd) |
| 17 | RXO3- | 输出 | Pixel3 Negative Data (Odd) |
| 18 | RXO3+ | 输出 | Pixel3 Positive Data (Odd) |
| 19 | RXE0- | 输出 | Pixel0 Negative Data (Even) |
| 20 | RXE0+ | 输出 | Pixel0 Positive Data (Even) |
| 21 | RXE1- | 输出 | Pixel1 Negative Data (Even) |
| 22 | RXE1+ | 输出 | Pixel1 Positive Data (Even) |
| 23 | RXE2- | 输出 | Pixel2 Negative Data (Even) |
| 24 | RXE2+ | 输出 | Pixel2 Positive Data (Even) |
| 25 | GND | 地线 | 地线 |
| 26 | GND | 地线 | 地线 |
| 27 | RXEC- | 输出 | Negative Sampling Clock (Even) |
| 28 | RXEC+ | 输出 | Positive Sampling Clock (Even) |
| 29 | RXE3- | 输出 | Pixel3 Negative Data (Even) |
| 30 | RXE3+ | 输出 | Pixel3 Positive Data (Even) |

- 其它一些标准接口以及功能:

| 存储接口 | TF卡 | 数据存储,最大支持32G |
| --- | --- | --- |
|  | USB*2 | HOST接口,支持数据存储,数据导入,USB鼠标键盘,摄像头,触摸屏等 |
| 以太网接口 | RJ45接口 | 支持有线网络 |
| HDMI接口 | 标准接口 | 支持HDMI数据输出,最大支持1080P |
| CVBS接口 | 标准接口 | 支持CVBS视频输入和左右声道输入 |

# 电气性能

| 项目 |  | 最小 | 典型 | 最大 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | 电压 | -- | 12 | -- |
|  | 纹波 | -- | -- | 50mV |
| 电源电流(HDMI输出,未接其它外设) | 工作电流 | -- | 250mA | 300mA |
|  | 待机电流 | -- | 32mA | 70mA |
|  | USB供电电流 | -- | -- | 500mA |
|  | 液晶屏供电电流 | -- | -- | 1A |
| 环境 | 相对湿度 | -- | -- | 80% |
|  | 工作温度 | -20℃ | -- | 70℃ |